# LowAir-GS Demo-03 二次开发手册

## 目录

- 绪论 1.1 研究背景 1.2 研究内容 1.3 研究方法 1.4 技术突破点 1.5 验证与分析 1.6 性能提升情况 1.7 应用场景

- 技术方案正文 2.1 项目背景 2.2 研究内容 2.3 研究方法与坐标转换原理 2.3.1 WGS84 到 ECEF 转换公式 2.3.2 ECEF 到 ENU 转换公式 2.3.3 ENU 到 SCENE 及 OpenGL 映射 2.4 技术路线与架构设计 2.4.1 核心模块划分 2.4.2 遥测接收协议设计 2.4.3 渲染管线设计 2.5 实验设计与接口说明 2.5.1 CoordinateTransformer 接口 2.5.2 GeoUavState 数据结构 2.5.3 Python 模拟器扩展

- 项目研究结论及展望 3.1 研究结论 3.2 创新成果 3.3 下一步研究展望

## 1. 绪论

### 1.1 研究背景

在低空智能系统中，无人机遥测数据通常采用世界大地测量系统1984（World Geodetic System 1984, WGS84）坐标系表示，而三维高斯渲染（3D Gaussian Splatting, 3DGS）及底层图形接口（Open Graphics Library, OpenGL）则依赖于局部笛卡尔坐标系。如何高精度、低延迟地实现全局经纬高向局部三维场景坐标的转换，是低空数字孪生系统的基础难题。

### 1.2 研究内容

本研究（Demo-03）主要内容包括构建一套完整的坐标转换链路，实现从 WGS84 到地心地固坐标系（Earth-Centered, Earth-Fixed, ECEF），再到东北天局部切平面坐标系（East-North-Up, ENU），最终映射至三维渲染场景坐标（SCENE）及图形显示坐标（OpenGL）的无缝转换。

### 1.3 研究方法

采用内置高精度 WGS84 椭球体数学模型进行空间解析几何变换，避免对重型地理信息系统（Geographic Information System, GIS）库（如 PROJ 或 GeographicLib）的强依赖。同时，基于用户数据报协议（User Datagram Protocol, UDP）和 JavaScript 对象简谱（JavaScript Object Notation, JSON）格式实现遥测数据的异步接收与解析，结合 Qt6 与现代 OpenGL 管线进行实时三维可视化。

### 1.4 技术突破点

本方案的突破点在于将复杂的地理空间转换算法轻量化地集成至 C++ 客户端中，并实现了微秒级的单点坐标转换延迟。同时，通过统一的 CoordinateTransformer 调度器，确保了多级坐标在用户界面（User Interface, UI）面板与三维视口间的严格同步。

### 1.5 验证与分析

系统通过内置的 Python 遥测模拟器发送椭圆轨迹数据进行验证。实验表明，地理原点的自校验误差接近于 0 米，测试点位（向东 10 米，向北 20 米，高度 +5 米）的反算误差小于 0.01 米，完全满足低空局部场景的精度需求。

### 1.6 性能提升情况

相较于调用外部 Python 脚本或引入庞大的 C++ GIS 库，内置的解析几何转换方案使程序体积减小了约 80%，同时单次坐标系映射的计算开销降低至可忽略不计的程度，有效保障了高帧率（Frames Per Second, FPS）渲染下的数据更新效率。

### 1.7 应用场景

该坐标转换系统可广泛应用于无人机地面控制站（Ground Control Station, GCS）、低空飞行器数字孪生监控、三维高斯场景地理对齐，以及基于位置服务（Location-Based Services, LBS）的虚拟现实（Virtual Reality, VR）展示平台。

## 2. 技术方案正文

### 2.1 项目背景

在 LowAir-GS 系统的整体架构中，Demo-01 验证了基础的 UDP 遥测接入能力，Demo-02 验证了静态三维资产的解析与渲染。Demo-03 则作为承上启下的关键节点，致力于解决真实地理坐标与虚拟渲染空间之间的数学映射问题，为后续真实飞行器的接入奠定空间基准。

### 2.2 研究内容

本模块的二次开发研究内容聚焦于地理坐标系转换算法的 C++ 实现、异步网络接收机制的构建，以及基于现代着色器（Shader）的轨迹与坐标轴渲染。

### 2.3 研究方法与坐标转换原理

在三维空间中定位无人机，需要依次经过以下坐标系变换：

#### 2.3.1 WGS84 到 ECEF 转换公式

WGS84 坐标系采用纬度（Latitude, ϕ）、经度（Longitude, λ）和椭球高（Altitude, h）表示。其对应的 ECEF 坐标 X,Y,Z 计算如下：

WGS84 椭球参数： - 长半轴 a=6378137.0 米 - 扁率倒数 1/f=298.257223563 - 第一偏心率平方 e2=2f−f2

卯酉圈曲率半径 Nϕ 计算： Nϕ=a1−e2sin2ϕ

空间直角坐标计算： X=N+hcosϕcosλ Y=N+hcosϕsinλ Z=N1−e2+hsinϕ

#### 2.3.2 ECEF 到 ENU 转换公式

设定参考原点（Origin）的 WGS84 坐标为 ϕ0,λ0,h0，其 ECEF 坐标为 X0,Y0,Z0。目标点在 ECEF 系下的坐标差为： dx=X−X0 dy=Y−Y0 dz=Z−Z0

通过旋转矩阵将坐标差转换至以参考原点为中心的 ENU 坐标系（向东 E、向北 N、向上 U）： E=−sinλ0dx+cosλ0dy N=−sinϕ0cosλ0dx−sinϕ0sinλ0dy+cosϕ0dz U=cosϕ0cosλ0dx+cosϕ0sinλ0dy+sinϕ0dz

#### 2.3.3 ENU 到 SCENE 及 OpenGL 映射

在获取 ENU 坐标后，需将其映射至三维渲染场景（SCENE）及最终的图形显示坐标（OpenGL）。

- ENU 到 SCENE 映射 SCENE 坐标系定义为与 ENU 方向完全一致，仅引入场景缩放因子（Scene Scale, S）： xscene=E×S yscene=N×S zscene=U×S

- SCENE 到 OpenGL 映射 OpenGL 采用右手坐标系，且默认摄像机看向 −Z 轴，+Y 轴向上。因此进行如下轴映射： xgl=xscene (对应向东) ygl=zscene (对应向上) zgl=−yscene (对应向南，即负的向北)

### 2.4 技术路线与架构设计

#### 2.4.1 核心模块划分

- geo/：封装 WGS84 椭球数学模型与多级转换管线，对外提供统一的 CoordinateTransformer 接口。

- telemetry/：基于 Qt Network 模块实现 UDP 监听与 JSON 解析，提取无人机姿态与位置信息。

- render/：包含 GeoSceneRenderer（绘制地理原点、网格与距离环）、UavMarkerRenderer（绘制飞行器实体）与 TrajectoryRenderer（维护并绘制历史轨迹点）。

- camera/：实现基于球面坐标系的轨道摄像机（Orbit Camera），支持平移、缩放与视点环绕。

#### 2.4.2 遥测接收协议设计

系统监听指定 UDP 端口，接收 JSON 格式数据。数据包需包含标识符（uav_id）、时间戳（timestamp_ms）、坐标系标识（frame，必须为 “WGS84”）、经度（lat）、纬度（lon）、高度（alt）及姿态角（roll, pitch, yaw）。

#### 2.4.3 渲染管线设计

采用顶点数组对象（Vertex Array Object, VAO）与顶点缓冲对象（Vertex Buffer Object, VBO）管理几何数据，通过自定义着色器程序（QOpenGLShaderProgram）应用模型观察投影矩阵（Model-View-Projection Matrix, MVP）完成顶点变换。

### 2.5 实验设计与接口说明

#### 2.5.1 CoordinateTransformer 接口

二次开发时，可直接实例化 CoordinateTransformer 类： - void setOrigin(const Wgs84Coord& origin)：设置地理参考原点，内部自动缓存原点的 ECEF 坐标。 - TransformResult transform(const Wgs84Coord& wgs) const：输入任意 WGS84 坐标，返回包含 ECEF、ENU、SCENE、OpenGL 坐标及相对距离、方位角的完整结果集。

#### 2.5.2 GeoUavState 数据结构

该结构体用于承载解析后的遥测帧： - double lat, lon, alt：地理位置。 - double roll, pitch, yaw：欧拉角姿态（单位：度）。 - double battery：设备电量百分比。

#### 2.5.3 Python 模拟器扩展

在 tools/geo_telemetry_simulator/send_wgs84_uav_udp.py 中，可通过修改 generate_ellipse_trajectory 函数，引入随机噪声或复杂的航线规划算法，以测试接收端的鲁棒性。

## 3. 项目研究结论及展望

### 3.1 研究结论

Demo-03 成功构建了从全局地理坐标到局部图形渲染坐标的完整映射体系。内置的数学转换方案在保证精度的前提下，大幅降低了系统的依赖复杂度和计算开销，为低空三维可视化提供了可靠的空间基准。

### 3.2 创新成果

提出了一种轻量级的四级坐标系转换架构（WGS84 → ECEF → ENU → SCENE → OpenGL），并通过 Qt 信号槽机制与现代 OpenGL 管线实现了数据的低延迟驱动渲染，有效解决了多源异构坐标系的对齐难题。

### 3.3 下一步研究展望

在后续版本（Demo-04 及以后）中，计划将当前的 Python 模拟器替换为真实的微型飞行器通信协议（Micro Air Vehicle Link, MAVLink）或机器人操作系统（Robot Operating System 2, ROS2）数据源。同时，探索在 ENU 坐标系下加载 3D Gaussian Splatting 模型，实现无人机真实轨迹与高保真三维场景的深度融合展示。