# Demo-03: Geo-Coordinate Alignment - 技术报告

## 1. 摘要

本技术报告阐述了 Demo-03 (Geo-Coordinate Alignment) 的核心技术实现。该 Demo 解决了无人机地面站开发中的关键问题：如何将无人机传回的 WGS84 全球地理坐标（经度、纬度、海拔）精确转换为 3D 渲染引擎使用的局部笛卡尔坐标系（ENU：东-北-天）。

## 2. 坐标系定义

在无人机监控系统中，涉及两种主要的坐标系： - WGS84 坐标系：全球定位系统使用的标准参考椭球体坐标系，由纬度（ϕ）、经度（λ）和椭球高（h）组成。 - ENU 局部坐标系：以地球表面某一点为原点的局部笛卡尔坐标系。X 轴指向正东（East），Y 轴指向正北（North），Z 轴指向天顶（Up）。这是 3D 渲染（如 Qt3D）最常用的物理坐标系。

## 3. 核心算法与数学模型

### 3.1 坐标转换流程

WGS84 到 ENU 的转换不能直接进行，通常需要经过 ECEF（Earth-Centered, Earth-Fixed，地心地固坐标系）作为中间桥梁：

Lat,Lon,Alt→WGS84 to ECEFXe,Ye,Ze→ECEF to ENUXenu,Yenu,Zenu

### 3.2 GeographicLib 的应用

为了保证计算的严密性和高精度，本项目并未手动实现上述复杂的矩阵变换，而是引入了业界标准的 GeographicLib 库。 在 GeoMath.cpp 中，我们封装了 GeographicLib::LocalCartesian 类： 1. 初始化原点：使用 Reset(lat0, lon0, alt0) 设定局部 ENU 坐标系的原点。 2. 正向转换 (Forward)：使用 Forward(lat, lon, alt, x, y, z) 将目标点的 WGS84 坐标转换为相对于原点的 ENU 坐标 x,y,z。 3. 反向转换 (Reverse)：使用 Reverse(x, y, z, lat, lon, alt) 将局部坐标还原为 WGS84 坐标（本 Demo 暂未在 UI 暴露，但底层已支持）。

## 4. 软件架构设计

- GeoMath 模块：封装底层地理计算，提供干净的 C++ 接口，隔离了对 GeographicLib 的直接依赖。

- RenderWidget 模块：负责 3D 可视化。利用 Qt3D 构建了包含坐标轴（QExtrudedTextMesh）、原点基准（Sphere）、目标点（Sphere）和连线（QGeometryRenderer）的场景。

- MainWindow 模块：处理 UI 输入、调用 GeoMath 进行计算，并将结果分发给 UI 显示和 RenderWidget 渲染。

## 5. 精度与性能验证

- 计算精度：GeographicLib 采用高精度的椭球积分算法，其转换误差在亚毫米级别，完全满足低空无人机（通常飞行范围在几十公里内）的精度要求。

- 性能开销：单次坐标转换耗时在微秒级，即使在 100Hz 的高频遥测数据更新下，坐标转换的计算开销也几乎可以忽略不计。

## 6. 结论

Demo-03 成功构建了 WGS84 与局部 3D 空间之间的精确数学映射关系。这一能力是后续 Demo-06（双场景融合）和 Demo-07（事件评估）中将无人机真实 GPS 轨迹映射到虚拟 3D 场景中的核心基础。